预习报告未完成不能参加本次实验

渐开线直齿圆柱齿轮的实验研究

实验报告

班级  _______姓名_______

学号  _______日期_______

（理论课）任课教师______

一、 实验目的：

- 通过实验掌握渐开线齿轮的加工原理和加工方法；

- 培养学生在实际工作中发现问题、分析问题和解决问题的能力；

3、培养学生的动手能力并对齿轮传动的设计计算有所了解。

二、 实验要求：

- 根据所给参数，利用实验室提供范成仪的搭接件，构造出齿轮加工装置。

- 掌握范成法加工齿轮时可能出现的问题及对策；

- 掌握标准齿轮与变位齿轮的异同点。

三、 实验步骤

1、准备好剪刀、铅笔、圆规、三角板、量角器和绘图纸（或其它厚纸）等用具。

1）根据个人所分配到的题目安装好齿轮范成仪，进行齿轮范成。

2）在所范成齿轮上标出db、d、da、df  、 p、s、e、pb、pn  ；

3）观察所范成的齿轮，发现并解决范成法加工渐开线直齿圆柱齿轮产生的问题

4）分析比较标准齿轮与变位齿轮的异同点。

- m=10，＝20，Z＝18，ha*=1，c*=0.25

- m=15，＝20，Z＝10，ha*=1，c*=0.25

2、范成齿轮的参数如下：

a组：

- m=7.5，＝20，Z＝20，ha*=1，c*=0.25

- m=15，＝20，Z＝10，ha*=1，c*=0.25

b组：

- m=10，＝20，Z＝15，ha*=1，c*=0.25

- m=10，＝20，Z＝9，ha*=1，c*=0.25

c组：

四、 实验研究报告

报告包括以下七个部分内容：

1、实验内容

2、实验装置及参数测量 ： 1）范成装置中齿轮、齿条、刀具的基本参数；

2）范成图纸齿轮，其中齿数大于17的齿轮画出至少3个齿

数小于17时，发生根切现象的齿轮画出至少3个齿轮，变位

后消除根切现象的齿轮画出至少3个齿（c组参数中m=1，Z=15

一题不用画变位齿轮）。共范成三个齿轮，每个齿轮要求范成

出至少3个齿。

3、实验中出现的问题及解决方法

4、现有范成装置的问题及改进方法

5、实验总结

6、预习报告

7、思考题

五、思考题

- 范成法切出的齿廓曲线全部是渐开线吗?在图上画出其渐开线部分及根切部分。

- 利用实验室准备的设备能否模拟范成加工出模数m=15，齿数Z=8的齿轮？若不能模拟加工，请给出可通过改进设计那几个零件完成模拟加工？

注：

- 预习报告须在上实验课时给指导教师审阅，通过后方可进行实验课；

- 预习报告、实验报告和模拟范成出的纸质齿轮一起交。